Техническое описание и характеристики П-296 (П-270)

	    2.1.  Кабель дальней связи полевой    П-296 (П-270) предназначен для строительства и эксплуатации в полевых условиях линий связи, уплотняемых в спектре частот до 2048 кГц.

    2.2.  Кабель поставляется комплектом. Кроме строительных длин кабеля в состав комплекта входит комплектующие изделия: два оконечных кабеля – для подключения линии кабеля к аппаратуре связи, две короткомерных вставки – для возмож-
	
	ности сочленения строительных длин кабеля при их замене в случае выхода из строя, один кабель подключения – для подключения линии на КТП; два контрольных шнура – для подключения контрольно – измерительных приборов; две муфты скрещивания  – для повышения параметров влияния : двух колодок короткозамкнутых с заземлителем – для возможности проведения контрольных измерений линий; одна муфта контрольная – для организации контрольно – телефонного поста на линии связи.  


2.3. Особенности конструкции и номинальные размеры кабеля приведены в табл. 1.

Таблица 1

	Наименование элементов и особенности конструкции
	Номинальные размеры, мм

	1. Токопроводящая жила скручена из 7 медных проволок номи-нальным диаметром 0,13(0,35) мм

   Диаметр жилы

2. Изоляция жил выполнена из полиэтилена

   Диаметр изолированной жилы 

3. Внутренняя оболочка (заполнение) выполнена из полиэтилена    

   Диаметр оболочки 

4. Экран кабеля выполнен в виде повива из 90 медных проволок номинальным диаметром 0,23 мм

5. Грузонесущий элемент выполнен в виде двухповивной обмотки из 36 стальных проволок номинальным диаметром 0,25 мм или 0,3 мм

6. Защитный шланг выполнен из поливинилхлоридного пластиката.

   Наружный диаметр кабеля
	1,05

0,90(2,35)

7,16

__

__

__

11,0


Нормируемые и фактические значения электрических

характеристик и параметров передачи цепей кабеля приведены в

таблице 2.

Таблица 2

	Наименование
	Частота тока, кГц
	Значение характеристик
	

	
	
	Нормируемые технические условия
	Факти-ческие     

	1. Электрическое сопротивление цепи рабочей пары на длине 1 км, Ом не более

2. Омическая асимметрия на длине       1 км, Ом, не более

3. Электрическое сопротивление цепи экрана на длине 1 км, Ом, не более


	Постоян-ный ток


	55,5

0,28

7,0


	52,9

0,09

4,65


Таблица 2

	Наименование
	Частота тока, кГц
	Значение характеристик
	

	
	
	Нормируемые технические условия
	Факти-ческие

	4. Электрическое сопротивление изоляции каждой жилы (контакта) относительно других соединенных с экраном и корпусом полумуфты Момхкм, не менее

5. Рабочая емкость пар на длине                 1 км, Нф

6. Переходное затухание на ближнем конце между основными цепями на длине 500 м, дБ (Нп), не менее:

а) для 100% значений

    для 100% значений

    для 100% значений

б) для 90% значений

    для 90% значений

    для 90% значений

7. Защищенность на дальнем конце между основными цепями на длине      500 м, дБ (Нп), не менее:

а) для 100% значений

б) для 90% значений

8. Емкостная асимметрия Еа1,Еа2 на длине 500 м, пФ, не более:

а) для 100% значений

б) для 95% значений

в) для 65% значений

9. Коэффициент затухания на длине        1 км, дБ (мНп)

То же

“

“

“

“

“

“

“

“
“

“


	Постоян-ный ток

0,8

110

252

1024

110

252

1024

60

60

0,8

0,8

0,8

1,0

4,0

12,0

32,0

60,0

110,0

252,0

312,0

430,0

552,0

1024,0

1500,0


	5000

44,6 + 2,2
68,0(7,8)

68,0(7,8)

56,0(6,4)

77,0(8,9)

72,0(8,3)

60,0(6,9)

77,0(8,8)

83,4(9,6)

1500

1200

450

(70,4 + 3,5).10-2(81 + 4)
(123,4 + 6,1).10-2(142 + 7)
(178,2 + 8,7).10-2(205 + 10)
(208,4 + 8,7).10-2(240 + 10)
(239,8 + 11,3).10-2(276 + 13)
(299,8 + 13,0).10-2(345 + 15)
(456,2 + 17,4).10-2(525 + 20)
(515,2 + 20,8).10-2(593 + 24)

(612,2 + 27,8).10-2(704 + 32)

(703,9 + 34,8).10-2(810 + 40)

(962,9 + 50,4).10-2(1108 + 58)

(1177,5 + 66,0).10-2(1355 + 76)


	>5000

44,70

45,35
100%>8,9

100%>8,3

100%>9,6

100%<1200

100%<450
82

147

210

247

283

356

544

614

726

827

1129

1367

         


Продолжение табл.2

	Наименование
	Частота тока, кГц
	Значение характеристик
	

	
	
	Нормируемые технические условия
	Факти-ческие

	10. Модуль волнового сопротивления, Ом

То же

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

11. Рабочие затухание на длине  

1 км, дБ (мНп)

То же

“

“

“

“
	1,0

4,0

12,0

32,0

60,0

110,0

252,0

312,0

430,0

552,0

1024

1500

1,0

12,0

252,0

552,0

1024

1500
	435 + 20

227 + 15

156 + 8

132 + 8

128 + 7

125 + 7

122 + 6

121 + 6

120 + 5

119 + 5

117 + 5

115 + 5

(95,7 + 2,6).10-2(110 + 4)

(174,9 + 6,2).10-2(201 + 7)

(456,2  + 10,4).10-2(525 + 12)

(703,9 + 20,8).10-2(810 + 24)

(962,9 + 30,4).10-2(1108 + 35)

(1177,5 + 40,8).10-2(1355 + 46)
	          430

227

155

131

129

128

118

118

118

118

117

114

108

202,9

531,5




	Кабель и комплектующие изделия выдержали испытание напряжением:

- строительные длины кабеля, кабель конечный, вставка короткомерная, кабель подключения –муфта скрещивания – 1500 вольт частоты 50 Гц в течении 2 мин;
	                    
	· шнур контрольный – 750 вольт частоты 50 Гц в течении 2 мин; 

· муфта контрольная  - 500 вольт частота 50 Гц в течении 2 мин;

   2.6. Нормируемые и фактические значения электрических характеристик комплектующих изделий приведены в табл. 3.


Таблица 3

	Наименование изделия
	Наименование характеристик

	
	Электрическое сопротивление изоляции каждой жилы (контакта) относительно других, соединенных с экраном и корпусом, МОм, не менее
	Переходное затухание на ближнем конце между основными цепями, на частоте 110 кГц, дБ (Нп), не менее

	
	Нормируемое значение
	Фактическое значение
	Нормируемое значение
	Фактическое значение

	1. Кабель оконечный длинной  5+0,5 м

2. Кабель подключения длиной 5,63+0,2 м 

3. Вставка короткомерная длиной 11,63+0,5 м

4.Шнур контрольный длиной 1,60+0,1 м

5. Муфта скрещивания 

6. Муфта контрольная 
	10000

10000

10000

10000

10000

50
	100000

100000

100000

100000

100000

100000
	87,0 (10,0)

-

87,0 (10,0)

-

-

78,2 (9,0)
	10,2

-

10,5

-

-

9,3


Примечание: Значение переходного затухания кабеля и

вставки короткомерной указаны для двух 

сочлененных изделий.

	2.7. Строительные длины кабеля намотаны на металлические барабаны и закрыты ограждениями. Комплектующие изделия уложены в пластмассовый мешок и упакованы в ящик, на крышке которого нанесено «Комплект кабеля П-296 «№» и две последние цифры года изготовления.

2.8. На каждой полумуфте армированного кабеля, оконечного кабеля, кабеля подключения и вставки короткомерной нанесена маркировка: две последние цифры года изготовления, шифр предприятия-изготовителя на конусе и номер комплекта и номер длины в комплекте – на металлической бирке, вставленной в карман конуса.

2.9. Полумуфты строительной длины кабеля, имеющей значение характеристик, указанных в п. 6а табл. 2 формуляра, имеют белые, несмываемые метки в виде чередующейся через одно поле окрашенной поверхности между ребрами замка.

2.10. Маркировка контрольной муфты и муфты скрещивания содержит две 
	
	последние цифры года изготовления и порядковый номер. На конусах контрольного шнура и колодки короткозамкнутой указаны две последние цифры года изготовления.

2.11. На щеке барабана указаны две последние цифры года изготовления.

2.12. Масса одного барабана с кабелем и ограждением – не более 118 (70)кг.

2.13. Разрывное усилие кабеля, включая места заделки его в соединительные полумуфты – не менее 2450 Н (250 кгс).

2.14. Строительная длина кабеля на барабане 500+5 м. В каждом комплекте может быть один барабан с двумя намотанными  кабелями длиной по 250+2 м.

2.15. Порядковые номера строительных длин кабеля и комплектующих изделий указаны в табл. 4. Номера строительных длин, намотанных на одном барабане, указаны в скобках.

2.16. Комплект поставки.


Таблица 4

	Наименование
	Кол.
	Номер изделия

	1. Кабель армированный соединительными полумуфтами на барабане с ограждением.

2. Кабель оконечный длинной  5+0,5 м

3. Кабель подключения длиной 5,63+0,2 м 

4.Шнур контрольный длиной 1,60+0,1 м

5. Вставка короткомерная длиной 11,63+0,5 м

6.Колодка короткозамкнутая с заземлителем длиной 1,50+0,1 м

7. Муфта скрещивания 

8. Муфта контрольная


	20

2

1

2

2

2

2

1
	102/1-102/19

102/20

102/21

102/22  102/23

102/26

-

102/24    102/25

-

102 ; 203

110


Примечание : Количество упаковочных мест-21 (20 барабанов и 1 ящик)

2.17. Дата выпуска                                                                       2.19. Номер комплекта кабеля.

2.18. Предприятие – изготовитель П/Я В-2864.

3. ИНСТРУКЦИЯ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ.

	3.1. Кабель допускает прокладку на длительное время в грунт, по земле, подвеску на опорах или местных предметах, а также кратковременную прокладку через водные преграды глубиной не более 10 м.

3.2. Кабель допускает прокладку в грунт и выемку из грунта с помощью полевых средств механизации при температуре не ниже 268 °К (минус  5˚ С) и радиусе изгиба не менее 75 мм.

3.3. Кабель допускает прокладку по земле и снятие его механизированным  способом при температуре от 233 до 323˚К (от минус 40 до плюс 50˚С) и радиусе изгиба не менее 75 мм.

3.4. Растягивающее усилие, прикладываемое к кабелю при прокладке, выемке, снятии и эксплуатации, не должно быть более 981 Н (100 кгс). При этом повышение растягивающего усилия должно производиться без рывков.

3.5. Число оборотов барабана при размотке и намотке кабеля не должно быть более 400 об/мин.
	
	3.6. Барабан с кабелем допускает сбрасывание его на обе щеки одновременно с высоты не более 1,2 м на грунт, не имеющий специального покрытия.

3.7. Строительные длины кабеля, имеющие на замках полумуфты отличительные метки белого цвета при прокладке должны быть помещены в середину усилительного участка.

3.8. Транспортирование кабеля может производиться любыми видами транспорта при условии соблюдения мер по сохранности кабеля. Упаковка должна предохранять комплектующие изделия от повреждений.

3.9. Транспортирование и хранение кабеля должно осуществляться в положении барабана щекой плашмя отсеком с полумуфтами вверх. Кабель на барабанах должен быть закрыт ограждениями, соединительные полумуфты должны быть закрыты заглушками и закреплены в отсеке барабана. При укладке барабанов в несколько ярусов между ними, а также под первым ярусом, должны быть уложены деревянные прокладки. Соединительные полумуфты комплектующих изделий должны быть закрыты заглушками.


